建设工程塔式起重机安装、拆卸方案论证

管理暂行办法

第一条  根据建设部颁布的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）和深圳市建设局《关于塔机使用管理有关事项的复函》（深建管[2008]27号）要求，为贯彻安全第一、预防为主的方针，防止塔式起重机安装拆卸过程中发生事故，结合我市的实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法所称塔式起重机安装拆卸方案，系指30米及以上高空作业的安装或拆卸方案。

第三条  向本会申请建设工程塔式起重机安装拆卸方案的论证，适用本办法。

第四条  专家论证工作是协会提供的一项技术咨询服务工作。以深圳建筑业协会专家库为技术力量依托，遵循企业自愿申报原则，由建筑机械管理与租赁分会负责日常事务。

第五条  工作程序：

- 向深圳建筑业协会建筑施工机械管理与租赁分会申请方案论证。论证方案应具备下列条件：

- 塔式起重机安装、拆卸方案由具有相应安拆资质单位的专业技术人员编制，公司技术与安全部门共同审核，公司技术负责人审批；

- 工程项目总包单位总工程师审核同意并签章，监理单位的项目总监理工程师审核同意并签章。

- 深圳建筑业协会建筑施工机械管理与租赁分会组织论证专家组对方案进行论证。

- 论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告，附有专家的姓名、职称、工作单位、专业及专家证复印件。

第六条  方案的编制应符合下列要求：

1.工程概况

2.设备简介

（1）设备规格型号

（2）购置时间、已使用年限

（3）基础的要求（说明书上的要求）

（4）允许安装高度（最大高度）

（5）允许附墙距离，附墙角度

（6）独立高度、附墙后的自由高度、臂长

（7）设备各主要部件尺寸和重量

（8）注册备案情况

3.现场要求：

（1）基础设置在原土上，需根据地质勘察报告提供地耐力数据。如果地耐力不能满足规定要求，则对基础截面进行重新设计，编写基础方案（有计算过程）。

（2）基础设置在桩基上，需说明桩分布情况和桩的承载力。

（3）现场要求的安装高度（如超过允许安装高度应得到厂方认可，并提供有效文件）。

（4）现场采用的附墙形式和长度，如果附墙的长度和角度不符合规定要求，应提供厂家或设计单位的有效文件。

（5）附墙杆与墙体连接处墙体的加固措施（提供设计院出具的相关图纸或文件）。

4.安装、拆卸过程：

（1）安、拆装组织结构图,主要人员及工具。

（2）现场准备情况：包括吊车进退场路线，作业停放地点，停放地点土质情况，塔吊起重臂的拼装或拆卸场地等。

（3）安装、加节、拆卸的流程及安装、加节、拆卸过程的注意事项。

（4）附墙安装拆除的方法、措施。

5.安装、拆卸注意事项(或环境/职业健康安全管理措施)

（1）安装、拆卸过程中安全注意事项。

（2）安装、拆卸过程中劳动防护用品配备、使用以及环保方面的要求。

6.应急预案

7.附图

（1）主要部件吊点图。

（2）基础图、基础加固措施图。

（3）附墙标高图、附墙形式和结点示意图。

（4）吊车作业位置示意图。

（5）吊车起重特性图.

（6）平面布置图。

8.引用法规、标准。

第七条  论证专家组应向相关技术人员就重点部位进行论证方案交底。施工企业应将专家组书面论证审查报告作为安全专项施工方案的附件存档。在实施过程中，严格按照专家论证后的方案组织施工。

第八条  方案编制人员应根据论证专家组审查报告的要求进行方案的完善，由编制单位技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。

第九条  论证专家组成员不少于5人，并具有合理的专业结构，应具有高级专业技术职称，或对所审查的方案具有丰富经验的专家。专家组成员不得与论证项目的施工、监理企业有任何利害关系。

第十条	 专家论证收费实行会员与非会员差别待遇,会员单位每个方案收取论证费5000元，非会员单位10000元,专家费用由深圳建筑业协会统一收支。

第十一条  本办法自颁布之日起执行。