建设工程起重机械安装、拆卸方案论证

管理暂行办法

第一条  根据建设部颁布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）要求，为贯彻安全第一、预防为主的方针，防止起重机械安装拆卸过程中发生事故，结合我市的实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法所称起重机械安装拆卸方案，系指

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

（三）安装、拆卸环境复杂，与设备使用说明书安装拆卸工况不符的起重机械安装和拆卸工程。

第三条  向本会申请建设工程起重机械安装拆卸方案的论证，适用本办法。

第四条  专家论证工作是协会提供的一项技术咨询服务工作。以深圳建筑业协会专家库为技术力量依托，遵循企业自愿申报原则，由建筑机械管理与租赁分会负责日常事务。

第五条  工作程序：

- 向深圳建筑业协会建筑施工机械管理与租赁分会申请方案论证。论证方案应具备下列条件：

（1）起重机械安装、拆卸方案由具有相应安拆资质单位的专业技术人员编制，公司技术与安全部门共同审核，公司技术负责人审批；

（2）工程项目总包单位总工程师审核同意并签字，监理单位的项目总监理工程师审核同意并签字。

- 深圳建筑业协会建筑施工机械管理与租赁分会组织论证专家组对方案进行论证。

- 论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告，附有专家的姓名、职称、工作单位、专业及专家证复印件。

第六条  方案的编制应符合下列要求：

（一）工程概况：起重机械安装拆卸工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

（二）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

（三）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。

（四）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

（五）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

（六）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

（七）计算书及相关图纸。

第七条  论证专家组应向相关技术人员就重点部位进行论证方案交底。施工企业应将专家组书面论证审查报告作为安全专项施工方案的附件存档。在实施过程中，严格按照专家论证后的方案组织施工。

第八条  方案编制人员应根据论证专家组审查报告的要求进行方案的完善，由编制单位技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。

第九条  论证专家组成员不少于5人，并具有合理的专业结构，应具有高级专业技术职称，或对所审查的方案具有丰富经验的专家。专家组成员不得与论证项目的施工、监理企业有任何利害关系。

第十条	 专家论证收费实行会员与非会员差别待遇,会员单位每个方案收取论证费5000元，非会员单位10000元,专家费用由深圳建筑业协会统一收支。

第十一条  本办法自颁布之日起执行。