施工企业工程建设标准化在工程项目运行考核细则附件

附件5.2

5.2.1  应按照以下要求实施安全生产责任制管理：

1  工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；

2  安全生产责任制应经责任人签字确认；

3  工程项目部应有各工种安全技术操作规程；

4  工程项目部应按规定配备专职安全员；

5  对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标；

6  工程项目部应制定安全生产资金保障制度；

7  按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施；

8  工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；

9  按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；

10 应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；

11按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。

5.2.2  安全教育应按照以下要求进行：

1   工程项目部应建立安全教育培训制度；

2   当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级（公司、项目经理部和作业队）安全教育培训和考核；

3   当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训；

4   施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

5.2.3   应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。

5.2.4   应按照以下要求进行安全技术交底：

1   施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；

2   安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；

3   安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；

4   安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

5.2.5   应按照以下要求进行安全检查管理：

1   工程项目部应建立安全检查制度；

2   安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录；

3   对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后，应由相关部门组织复查。

5.2.7  应急救援管理应符合以下要求：

1  项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控；

2  现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练；

3  急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。

5.2.8  分包单位安全管理应按照以下要求进行：

1  单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查；

2  包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任；

3  单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。

5.2.9  持证上岗应符合以下要求：

1  从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业；

2  项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。

5.2.10 生产安全事故处理不符合以下要求的，每项扣0.5分，最多扣1分：

1  当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告；

2  施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施；

3  应依法为施工作业人员办理保险。

5.2.11  安全标志管理应符合下列规定：

1   施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌；

2   施工现场应绘制安全标志布置图；

3   应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置；

4   施工现场应设置重大危险源公示牌。

附件6.2

6.2 1  文明施工保证项目应符合下列规定：

1  现场围挡

1） 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；

2） 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；

3） 围挡应坚固、稳定、整洁、美观；应做简易装饰，色彩与周围环境协调；不得使用铁皮瓦、石棉瓦。

2  封闭管理

1） 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；

2） 应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员；

3） 施工人员进入施工现场应佩戴工作卡；工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别；

4） 施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。

3  施工现场环境管理

1）施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，包括采用适当的工艺、施工方法和防粉尘、防噪音、防光污染的适当设施；

2） 工程开工前，施工单位会同建设单位对施工现场进行踏勘，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，防止对其损坏，保证施工安全进行；

2） 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面、洒水，或进行适当的绿化和采用扬尘覆盖；

3） 施工现场道路应畅通，路面应平整坚实；并设置相应的安全防护设施和安全标志；

4）严禁向建筑物外抛掷垃圾；装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行；

5）运输车辆应做到：

（1）运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶；

（2）装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶中不污染道路和环境。土石方运输严格执行《关于加强深圳经济特区土石方运输管理的若干规定》。

6） 施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水；

7） 施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施，所有的生活或其它污水必须分别处理后方能经排水渠排入市政排水管网或河流；采用钻孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政排水管网或河流；废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输；

8） 施工现场应设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟；施工现场严禁焚烧各类废弃物；

9） 噪音控制：

（1）应采用低噪音的工艺和施工方法；

（2）建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，施工单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工；

（3）在城市建成区内，禁止中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12时至下午14时，晚上23时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请。

4  材料管理

1）严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品和原材料，所有材料应

堆放整齐，不得侵占市政道路及公用设施。确需提出临时占用的，应由建设单位提出申请，

由建设行政主管部门签署意见，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。

2）材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；

3）施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；

4）建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷；

5）易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。

5  临时建筑物、构筑物（办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴室及消防用的砂、水池等）设置应符合以下要求：

1）施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施；

2）在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍；

3）宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求，并与作业区隔离；禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡

等易燃、有害健康的材料搭建；

4）宿舍应设置可开启式窗户，并应自然采光通风，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m；

5）宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不得超过16人；

7）夏季办公、宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施；

8）生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好；

9）供电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》GJG 46的规定。

6  现场防火

1）施工现场应建立消防安全管理制度、落实防火管理责任人、制定消防措施；

2）施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求；

3）施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求；

4）施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求；

5）明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员；

6）其他应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720 的规定。

6.2 2  文明施工一般项目应符合下列规定：

1  综合治理

1）生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所；

2）施工现场应建立治安保卫制度，落实治安、计划生育管理责任人；

3）施工现场应制定治安防范措施。

4）建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；

5）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

2  公示标牌

1）大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、安全纪律牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；工程概况牌设置在工地围栅的醒目位置上，载明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等。

2）标牌应规范、整齐、统一；

3）施工现场应有安全标语；

4）应有宣传栏、读报栏、黑板报。

3  生活设施

1） 应建立卫生责任制度并落实到人；

2） 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求；

3） 食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。

4） 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其它物品；

5） 食堂的卫生环境应良好，且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；

6） 厕所内的设施数量和布局应符合规范要求；

7） 卫生间应有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁；

8） 必须保证现场人员卫生饮水；工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志；

9） 夏季施工应有防暑降温措施；冬季需取暖时，应有防一氧化碳中毒措施；

10）应设置淋浴室，且能满足现场人员需求；

11）生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理。定期搞好环境卫生，施药除“四害”。

12）施工作业区严禁吸烟，生活区吸烟须设立专用吸烟室，吸烟室应有防火、通风措施。

4  社区服务

1）夜间施工前，必须经批准后方可进行施工；

2）施工现场严禁焚烧各类废弃物；

3）应制定施工不扰民措施。