附件3：施工企业工程建设标准化在工程项目运行考核细则附件

附件A  职业健康安全管理实施活动基本要求

A.0.1   应采取有效的职业病防护措施，为作业人员提供必备的防护用品，其劳动防护用品配备与使用，应符合《建筑施工作业劳动防护用品配备与使用标准》JGJ184的规定（建筑外的建设工程，还应从其相应行业的规定）；对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。

A.0.2  应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。

A.0.3  应按照以下要求实施安全生产责任制管理：

1  工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制；

2  安全生产责任制应经责任人签字确认；

3  工程项目部应有各工种安全技术操作规程；

4  工程项目部应按规定配备专职安全员；

5  对实行经济承包的工程项目，承包合同中应有安全生产考核指标；

6  工程项目部应制定安全生产资金保障制度；

7  按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施；

8  工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理目标；

9  按安全生产管理目标和项目管理人员的安全生产责任制，应进行安全生产责任目标分解；

10 应建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度；

11 按考核制度，应对项目管理人员定期进行考核。

A.0.4   安全教育应按照以下要求进行：

1  工程项目部应建立安全教育培训制度；

2  当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级（公司、项目经理部和作业队）安全教育培训和考核；

3  当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训；

4  施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。

A.0.5  工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。

A.0.6  应按照以下要求进行安全技术交底：

1   施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；

2   安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；

3   安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；

4   安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

A.0.7   应按照以下要求进行安全检查管理：

1   工程项目部应建立安全检查制度；

2   安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录；

3   对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故

隐患整改后，应由相关部门组织复查。

A.0.8  应急救援管理应符合以下要求：

1   项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处

坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控；

2  现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练；

3  按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。

A.0.9分包单位安全管理应按照以下要求进行：

1  单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查；

2  包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任；

3  单位应按规定建立安全机构，配备专职安全员。

A.0.10  安全标志管理应符合下列规定：

1  施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌；

2   施工现场应绘制安全标志布置图；

3   应根据工程部位和现场设施的变化，调整安全标志牌设置；

4   施工现场应设置重大危险源公示牌。

附件Ｂ  文明施工（环境管理）实施活动基本要求

B.0.1  文明施工保证项目应符合下列规定：

1  现场围挡

1） 市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；

2） 一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；

3） 围挡应坚固、稳定、整洁、美观；应做简易装饰，色彩与周围环境协调；不得使用铁皮瓦、石棉瓦。

2  封闭管理

1） 施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；

2） 应建立门卫职守管理制度，并应配备门卫职守人员；

3） 施工人员进入施工现场应佩戴工作卡；工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别；

4） 施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。

3  材料管理

1） 严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品和原材料，所有材料应堆放整齐，不得侵占市政道路及公用设施。确需提出临时占用的，应由建设单位提出申请，由建设行政主管部门签署意见，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。

2） 材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；

3） 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；

4） 建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷；

5） 易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。

4  现场办公与宿舍

1）施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施；办公、生活临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。

2）在建工程内、伙房、库房不得兼做宿舍；

3）宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求，并与作业区隔离；禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡等易燃、有害健康的材料搭建；

4）宿舍应设置可开启式窗户，并应自然采光通风，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m；

5）宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不得超过16人；

7）夏季办公、宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施；

8）宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室，生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好；

9）宿舍内应设置垃圾桶，宿舍外宜设置鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地；

10）供电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》GJG 46的规定。

5  现场防火

1）施工现场应建立消防安全管理制度、落实防火管理责任人、制定消防措施；

2）施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求；

3）施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求；

4）施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求；

5）明火作业应履行动火审批手续，配备动火监护人员；

6）其他应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720 的规定。

B.0.2  文明施工一般项目应符合下列规定：

1  综合治理

1）生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所；

2）施工现场应建立治安保卫制度，落实治安、计划生育管理责任人；

3）施工现场应制定治安防范措施。

4）建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；

5）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

2  公示标牌

1） 大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、安全纪律牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；工程概况牌设置在工地围栅的醒目位置上，载明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等。

2） 标牌应规范、整齐、统一；

3） 施工现场应有安全标语；

4） 应有宣传栏、读报栏、黑板报。

3  生活设施

1） 应建立卫生责任制度并落实到人；

2） 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求；

3） 食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准；

4） 食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施，生、熟食操作应分开；熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩；禁止使用非食用塑料制品作熟食容器；

5） 食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好，并严禁存放其它物品；

6） 食堂的卫生环境应良好，应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板；制作间、灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m；地面应做硬化和防滑 处理。粮食存放台距墙和地面应大于 0.2m；食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运；

7） 食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开；食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识；各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识；

8） 施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所内的设施数量和布局应符合规范要求；厕所地面应硬化，门窗应齐全；蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9 m；

9） 厕所大小应根据作业人员的数量设置；高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所；同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁；

11）应设置淋浴室，淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，且能满足现场人员需求；可设置储衣柜或挂衣架；

12）生活垃圾应装入密闭式容器内，并应及时清理；定期搞好环境卫生，施药除“四害”；

13）生活区应设置满足作业人员使用的盟洗池，并应使用节水龙头；

14）生活区应设置文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品；

15）必须保证现场人员卫生饮水；生活区应设置集中开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶。做到有盖、加锁和有标志；

16）施工作业区严禁吸烟，生活区吸烟须设立专用吸烟室，吸烟室应有防火、通风措施；

17）夏季施工应有防暑降温措施；冬季需取暖时，应有防止一氧化碳中毒措施。

4  社区服务

1） 夜间施工前，必须经批准后方可进行施工；

2） 施工现场严禁焚烧各类废弃物；

3） 应制定施工不扰民措施。

B.0.3  环境管理必须符合下列规定：

1   在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。

2   施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。

3   对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。

4   施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

5   防治大气污染

1） 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面、洒水，或进行适当的绿化和进行扬尘覆盖；

2） 拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并应在规定期限内将废弃物清理完毕；

3） 施工现场土方作业应采取防止扬尘措施；土方运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶，并严格执行《关于加强深圳经济特区土石方运输管理的若干规定》、深圳市住房和建设局关于转发市泥头车整治办《关于进一步加强泥头车专项执法工作的通知》的通知（深建质安〔2013〕240号）和现行相关的行政管理规定；

4） 从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出人口处应采取保证车辆清洁的措施；

5） 施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

6） 施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施；

7） 建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；

8） 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场；

9） 城区、旅游景点、疗养区、重点文物保护地及人口密集区的施工现场应使用清洁能源；

10）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准的要求；

11）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

6   防治水土污染

1） 施工现场应设置排水沟及沉淀池等排水设施，且排水通畅无积水；施工污水经沉淀后方可排人市政污水管网或河流；采用钻孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政排水管网或河流；废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输；

2） 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒；

3） 食堂应设置隔油池，并应及时清理；

4） 厕所的化粪池应做抗渗处理；

5） 食堂、盟洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。

6） 所有的生活或其它污水必须分别处理后方能经排水渠排入市政排水管网或河流；

7  防治施工噪声污染

1） 应采用低噪音的工艺和施工方法；

2） 施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(GB 12523-12524)制定降噪措施，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录；

3） 施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声措施；

4） 建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，施工单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工；

5） 在城市建成区内，禁止中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12时至下午14时，晚上23时至第二天早上7时）；由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应向建设行政主管部门和环保部门申请；

6） 运输材料的车辆进人施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

B.0.4  卫生与防疫应符合下列规定：

1   施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁；

2   办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物；

3   食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗；

4   炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生；不得穿工作服出食堂，

非炊事人员不得随意进入制作间；

5   食堂的炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒；

6   施工现场应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品；

7   施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所

在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理；

8   现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离并由卫生防疫部门进行处置。

注：1  依据为《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》深建法[2003]2号、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2004。

2  国家、行业、地方法规规章和标准规范有新规定时，应从其规定